PREMIUM КЛАСС ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ	Светодиодные уличные светильники BarrusGroup

ДКУ10-120-001	IP65  220V   Д

# консольный

Светодиодный уличный светильник BarrusGroup ДКУ10-120-001 предназначен для установки на консоль уличного освещения. Светодиоды Osram Duris S5 последнего поколения (производство  Германия).

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Конструкция светильника исключает накопление пыли и грязи в корпусе. Крепление светильника предназначено для установки на консоль диаметром 30-52 мм.

Сфера применения: Освещение дорог категории «А» и автомагистралей, территорий промышленных предприятий и АЗС, автостоянок.

# Технические характеристики

Световой поток, Лм	19200

Потребляемая мощность, Вт	120

Напряжение питания, В	180–265

Частота, Гц	50 ± 5%

Cos φблокапитания	>0,95

КПД источника питания	>0,9

Цветовая температура, К	5000

Марка  светодиодов	    Osram Duris S5

Количество светодиодов, шт.	112

Рабочий ток светодиодов, А                                        0,175

Индекс цветопередачи, Ra	72

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д

Класс защиты IP 	65

Климатическое исполнение	УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током		I

Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	                     150х1010х137

Масса, кг 		 6,5

Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60

Диаметр посадочного отверстия, мм 		 30-52

Срок службы светильника, ч	60 000

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С Предельная относительная влажность не  более 95% при 25 °С

# Кривая силы света «Д»

1055°°

90°

1055°°

90°

75°	75°

60°

100

60°

150

45°

200

22550

45°

30°

15°	0°	15°	3300°

.