PREMIUM КЛАСС ГАРАНТИЯ  5  ЛЕТ	Светодиодные промышленные светильники BarrusGroup

ДСП20-240-001	   IP65  220V    Д

Светодиодный промышленный светильник BarrusGroup ДСП20-240-001 предназначен для установки на подвес, на ровную потолочную поверхность или стену. Заменяет  традиционные  светильники типа РСП-1000 с улучшением освещенности.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего  поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics,  On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет и эффективно рассеивает световой поток. Светильник дополнительной оптикой не укомплектован.

Сфера промышленные и производственные помещения, складские комплексы, ангары, ледовые арены, дворцы спорта, бассейны.

# Модификации

| Рассеиватель: PlexiGlas (производство Германия) |  |
| --- | --- |
| Светильник | Крепление |
| ДСП20-240-001 | Подвесное |
| ДСП20-240-001 | Накладное |

Возможно изготовление светильников для пожароопасных  помещений

# Тип крепления

1010

1010

Технические характеристики

Световой поток, Лм	38400

Потребляемая мощность, Вт	240

Напряжение питания, В	180-265

Частота, Гц	50

Рабочий ток светодиодов, А	  0,175

Cos φ блока питания	>0,95

КПД источника питания	>0,9

Марка светодиодов	                 Osram S5

Индекс цветопередачи, Ra		72

Цветовая температура, К	5000

Количество светодиодов, шт.                                                          224

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011		Д Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм (без креплений)      74х1010х280

Масса,  кг	12

Класс защиты IP	65

Климатическое исполнение	УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током		I

Срок службы светильника, ч	60000

280

280

74

100

накладное	подвесное

# Габаритные размеры

1010

Кривая силы света «Д»

Условия эксплуатации светильника

280

1055°°

90°

1055°°

90°

75°	75°

60°

100

60°

150

45°

200

22550

45°

30°

15°	0°	15°	3300°

74

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С