Светодиодные офисные светильники  BarrusGroup

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ    PREMIUM КЛАСС

IP54 220V

Д

ДПО02-XX-006

Технические характеристики

Напряжение питания, В	180-265

Частота, Гц	50

Cos φ блока питания	>0,95

КПД источника питания	>0,9

Марка светодиодов	Osram Duris E5 Индекс цветопередачи, Ra		85

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д

Класс защиты IP	54

| Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия) |  |  |  |  |  | Цветовая температура, К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО02-20-006 | 45 шт. | 1845 | 20 | 0.120 | 2.9 | 302006100 | 302006101 |
| ДПО02-32-006 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.150 | 5.0 | 303206100 | 303206101 |
| ДПО02-39-006 | 90 шт. | 3690 | 39 | 0.120 | 5.1 | 303906100 | 303906101 |
| ДПО02-62-006 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.120 | 5.2 | 306206100 | 306206101 |

Климатическое исполнение	УХЛ 2 Класс защиты от поражения электрическим током		I

Срок службы светильника, ч	60000

Время работы в аварийном режиме, ч	Не менее 3 Световой поток светильника в аварийном режиме,

от номинального, %	Не менее 10

Тип встроенного аккумулятора	LIFePO4 Количество циклов заряд-разряд аккумулятора

при снижении емкости до 80%	Не менее 2000 Емкость аккумулятора, А/ч		2

Срок службы аккумулятора, лет	Не менее 5

Светодиодные линейные светильники BarrusGroup ДПО02-XX-006 предназначены для установки на ровную потолочную поверх- ность. Выполнены в аварийном влагозащищенном исполнении. Заменяют традиционные светильники типа ЛПО2х18, ЛПО2х36, ЛПО2х58.

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего  поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics,  On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) эффективно рассеивает световой поток и исключает слепящий   эффект.

Сфера применения: офисные, административные здания, супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицин- ские учреждения, предприятия  питания.

| Рассеиватель: Призматический PlexiGlas (производство Германия) |  |  |  |  |  | Цветовая температура, К |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5000 | 3000 |
| Светильник | Количество светодиодов | Ф, лм | P, Вт | I, A | Вес, кг | Артикул | Артикул |
| ДПО02-20-006 | 45 шт. | 1845 | 20 | 0.120 | 2.9 | 302006000 | 302006001 |
| ДПО02-32-006 | 64 шт. | 3000 | 32 | 0.150 | 5.0 | 303206000 | 303206001 |
| ДПО02-39-006 | 90 шт. | 3690 | 39 | 0.120 | 5.1 | 303906000 | 303906001 |
| ДПО02-62-006 | 144 шт. | 5904 | 62 | 0.120 | 5.2 | 306206000 | 306206001 |

Модификации

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

# Габаритные размеры ДПО02-20-006

Кривая силы света «Д»

1055°°

90°

1055°°

90°

75°	75°

60°

60°

200

45°

300

45°

30°

15°	0°	15°	3300°

Габаритные размеры

ДПО02-32, ДПО02-39, ДПО02-62

www.brgp.ru

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей. Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.